# Report prima settimana

## Sintesi

Il presente documento delinea le specifiche tecniche, i requisiti e le opzioni architetturali per lo sviluppo di un sistema embedded finalizzato all'acquisizione e all'analisi automatica di spore biologiche (dimensioni ~10 µm). L'obiettivo primario è integrare la microscopia ottica con l'edge computing per consentire il monitoraggio autonomo a basso costo.

Le principali evidenze emerse dall'analisi indicano che la scelta della piattaforma di elaborazione — suddivisa tra la famiglia ESP32 (ultra-low power) e Single-Board Computers come Raspberry Pi (alte prestazioni) — condiziona l'intero stack tecnologico, dal linguaggio di programmazione alla risoluzione delle immagini gestibili. Mentre l'ESP32 offre un'efficienza energetica superiore e costi ridotti, il sistema Raspberry Pi garantisce una maggiore flessibilità di sviluppo grazie a Linux e librerie complete come OpenCV. La criticità maggiore risiede nel sottosistema ottico, che deve soddisfare il teorema di Nyquist-Shannon per garantire la rilevabilità delle spore, mappando ogni particella su almeno un'area di 3x3 pixel.

--------------------------------------------------------------------------------

## 1. Analisi dei Requisiti di Sistema

La progettazione si basa sulla necessità di coniugare precisione microscopica e operatività autonoma in contesti a risorse limitate.

### 1.1 Requisiti Funzionali

- Acquisizione: Cattura di immagini microscopiche in condizioni di illuminazione trasmessa controllata.

- Pre-elaborazione: Normalizzazione e conversione in scala di grigi per ridurre la complessità computazionale.

- Analisi: Segmentazione delle regioni di interesse (ROI) e conteggio automatico delle particelle.

- Output: Generazione di dati strutturati (es. JSON), memorizzazione locale su SD e trasmissione dei risultati.

### 1.2 Requisiti Non Funzionali

- Basso Costo: Utilizzo di componenti commerciali (COTS) per garantire la replicabilità.

- Modularità: Architettura che permetta la sostituzione di moduli ottici o algoritmi senza stravolgere il sistema.

- Riproducibilità: Minimizzazione delle variabili esterne (luce, messa a fuoco) per garantire misure costanti.

- Edge Computing: Elaborazione locale dei dati per ridurre il consumo energetico legato alla trasmissione di immagini grezze.

--------------------------------------------------------------------------------

## 2. Architettura Hardware e Componentistica

La scelta dell'unità di elaborazione è il perno del System Design, influenzando i vincoli di memoria e potenza.

### 2.1 Unità di Elaborazione: Confronto Tecnico

| Caratteristica | Microcontrollori (ESP32) | Single-Board Computers (Raspberry Pi) |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Assente (Bare metal/RTOS) | Linux (Completo) |
| Memoria RAM | Limitata (~520 KB - 8 MB PSRAM) | Elevata (512 MB - 8 GB) |
| Consumo Energetico | Bassissimo (0,1 - 0,5 W) | Alto (3 - 7 W) |
| Costo Indicativo | ~14 € | 40 € - 65 € |
| Librerie IA | TinyML, Modelli leggeri | OpenCV, TensorFlow, PyTorch |
| Efficienza | Altissima | Media |

Modelli di rilievo:

- ESP32-S3: Ottimizzato per IA con istruzioni vettoriali e fino a 8MB di PSRAM.

- Kendryte K210: Chip RISC-V con acceleratore neurale (KPU) per visione artificiale veloce.

- Raspberry Pi Zero 2 W: Ideale per prototipazione rapida in Python con supporto Linux.

### 2.2 Sensori Ottici e Ottica

Il sensore (la "retina") e l'obiettivo (il "cristallino") determinano la qualità del dato in ingresso.

- Sensori: Dall'economico OV2640 (2 MP) al professionale Sony IMX477 (12 MP), quest'ultimo dotato di attacco C-Mount per obiettivi intercambiabili.

- Ottica:

  - Per spore di 10 µm, è necessario un ingrandimento che garantisca una mappatura di 3x3 o 5x5 pixel per particella.

  - Obiettivi da microscopio (DIN/JIS): Economici (15-30€), richiedono adattatori stampati in 3D per mantenere la distanza di tubo di 160mm.

  - Lenti M12 Macro: Soluzioni ultra-compatte per sensori economici.

--------------------------------------------------------------------------------

## 3. Workflow Operativo e Software

Il sistema segue un flusso lineare suddiviso in quattro fasi principali: Acquisizione, Elaborazione Edge, Trasmissione e Piattaforma.

### 3.1 Pipeline di Elaborazione

- Acquisizione: Utilizzo di LED bianchi (6000K-6500K) con diffusore per un contrasto ottimale. Il LED viene attivato solo durante lo scatto (tramite MOSFET) per risparmio energetico.

- Preprocessing: Riduzione della matrice dell'immagine. Su ESP32, il ritaglio (cropping) deve essere stretto (es. 400x400) e in scala di grigi per rientrare nei 360 KB di RAM (rispetto ai ~37 MB richiesti da un'immagine a colori da 12.3 MP).

- Inferenza IA:

  - Edge Impulse: Piattaforma leader per lo sviluppo di modelli TinyML pronti per C++ su microcontrollore.

  - OpenCV: Utilizzato su Raspberry Pi per elaborazioni più complesse e flessibili.

### 3.2 Connettività e Sicurezza

- Protocolli: MQTT via Wi-Fi per messaggi strutturati (JSON) o LoRaWAN per lunghe distanze (10-15 km in aree rurali) con payload limitati (≤ 51 byte).

- Resilienza: In caso di perdita di connessione, il sistema deve prevedere il salvataggio locale su MicroSD e una coda di attesa (retry).

- Sicurezza: Comunicazione protetta tramite crittografia TLS (MQTTS).

--------------------------------------------------------------------------------

## 4. Vincoli Energetici e Ambientali

L'operatività in campo aperto richiede strategie di gestione della potenza:

- Deep Sleep: Fondamentale per aumentare la durata della batteria.

- Hardware di supporto: Utilizzo di batterie 18650 con relativi shield e moduli timer esterni (es. Adafruit TPL5110) per interrompere completamente l'alimentazione tra una lettura e l'altra.

- Protezione: Il sistema deve essere racchiuso in un hardware protetto per operare in condizioni ambientali variabili e gestire il surriscaldamento del sensore.

--------------------------------------------------------------------------------

## 5. Proposte di Stack Tecnologico

In base agli obiettivi, vengono identificati due percorsi realizzativi:

### Stack "Hardcore Embedded" (Efficienza e Scalabilità)

- Hardware: Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense.

- Ottica: Adattatore 3D per obiettivo da microscopio DIN.

- Software: C++ con Edge Impulse.

- Vantaggi: Costo minimo, consumi ridotti, ideale per reti dense di sensori.

### Stack "Research & Prototyping" (Flessibilità e Velocità)

- Hardware: Raspberry Pi Zero 2 W + RPi HQ Camera.

- Ottica: Obiettivo C-Mount professionale.

- Software: Python + OpenCV.

- Vantaggi: Sviluppo rapido, alta precisione e accuratezza, ideale per validazione scientifica.